41. Österreichische Chemieolympiade

Bundeswettbewerb

LÖSUNGEN

Aufgabe 1		  28/ 7,5 Punkte

Chemisches rund um eine Kläranlage

1.1. Schreiben Sie für die beiden Teilschritte und die Gesamtreaktion abgestimmte Reaktionsgleichungen in Ionenform auf.

NH4+ + 1,5 O2 → HNO2 + H2O + H+ 1bp

HNO2 + 0,5 O2 → NO3- + H+ 1bp

NH4+ + 2 O2 ⇄ NO3- + 2 H+ + H2O 1bp

1.2. Berechnen Sie die Masse an Ca(OH)2, die zum Konstanthalten des pH in der Nitrifikationszone stündlich zugegeben werden muss.

mNH4+=1,5∙107∙2,5∙10-3=3,75∙105g nNH4+=mM=2,083∙104 ≙ n(CaOH2) mCaOH2=n∙M=1,542∙106 g/d ⇒ mCaOH2=64,25 kg/h 2bp

1.3. Berechnen Sie das Standardpotential der Halbzelle NO3-/NH4+.

EO=6∙0,866+2∙0,948=0,885 V 1bp

1.4. Welches Potential hätte die Halbzelle von 1.3., wenn man den pH auf 7,0 bringt und die anderen Konzentrationen nicht ändert? Zeigen Sie Ihre Berechnung.

Berechnung: Für: NO3- + 8e- + 10 H+ → NH4+ + 3 H2O E=EO-RTzFlnNH4+NO3-H+10=0,885-8,314∙2988∙96485ln10-7-10=0,368 V 2bp

1.5. Schreiben Sie für die Reaktion Nitrat-Methanol eine abgestimmte Reaktionsgleichung in Ionenform auf.

6 NO3- + 6 H+ + 5 CH3OH → 5 CO2 + 13 H2O + 3 N2 2bp

1.6. Zeigen Sie durch eine Berechnung, dass NO in N2 und NO3- disproportionieren kann.

EONO3-/NO=0,996+1,07+0,8033=0,956 V 3bp EONO/N2=1,59+1,772=1,68 V NO → N2: 1,68 V und NO → NO3-: -0,956 V ergeben für NO→N2 + NO3-: 0,724 V ⇒ Gleichgewicht rechts, NO disproportioniert

1.7. Ab welchem pH-Wert beginnt Eisen(III)hydroxid auszufallen, wenn eine Lösung 10 g/m3 Fe3+ enthält? Zeigen Sie Ihre Berechnungen. pKL(Fe(OH)3) = 38,7

Berechnung: 3bp 10 g/m3 = 10 mg/L ⇒ 0,179 mmol/L Fe3+ KL=Fe3+OH-3 ⇒ OH-=310-38,70,179∙10-3=2,23∙10-12 mol/L pOH=11,65 ⇒ pH=2,35

1.8. Berechnen Sie das Stoffmengenverhältnis Fe:P im vorliegenden Fall.

Berechnung: 1,5bp P: 22∙106∙0,005=1,1∙105 g ⇒ 3,552·103 mol Fe: 250 kg ⇒ 4,476·103 mol Fe:P = 1,26:1

1.9. Berechnen Sie das Löslichkeitsprodukt von AlPO4.

Berechnung: 1,5bp s*=96,4 μg/m3 = 9,64·10-8 g/L M(AlPO4) = 122 g/mol s=7,9∙10-10 mol/L KL=s2=6,24∙10-19

1.10.Berechnen Sie die Löslichkeit s von AlPO4 bei dem genannten pH-Wert. Tipp: Sie können exakt rechnen oder vernünftige Vereinfachungen annehmen. Im zweiten Fall beweisen sie, dass die Annahmen sinnvoll waren. H3PO4: pKA1 = 2,15; pKA2 = 7,20; pKA3 = 12,4;

Al3+=s PO43-=a HPO42-=b H2PO4-=c H3PO4=d 9bp s=a+b+c+d mit a+d≪b+c ergibt sich s≈b+c KL=a∙(b+c) KA2=[H3O+]∙bc ⇒ c=H3O+∙bKA2=H3O+2∙aKA1KA2 KA3=[H3O+]∙ab ⇒ b=H3O+∙aKA3 KL=a∙(H3O+∙aKA3+H3O+2∙aKA1KA2) ⇒ KL=a2∙(H3O+∙1KA3+H3O+2∙1KA1KA2) a=KL∙H3O+KA3+H3O+2KA3KA2-1=6,24∙10-19∙10-510-12,4+10-1010-12,4∙10-7,20-1=1,248∙10-14 mol/L b=10-5∙1,248∙10-1410-12,4=3,13∙10-7 mol/L c=10-5∙3,13∙10-710-7,20=4,97∙10-5 mol/L d=H3O+∙cKA1=10-5∙4,97∙10-510-2,15=7,02∙10-8 mol/L ⇒ a+d≪b+c q.e.d. s=b+c=3,13∙10-7+497∙10-5=5,0∙10-5 mol/L

Aufgabe 2										        27/ 7  Punkte

Thermodynamik und Gleichgewichte

A. Ein Kreisprozess

2.1. Berechnen Sie den Wirkungsgrad der Maschine.

Berechnung: 1bp ε=Theiß-TkaltTheiß=1073-5081073=0,527

2.3. Berechnen Sie die p- und V-Werte der Punkte A, B, C und D und skizzieren Sie den Kreisprozess in das vorliegende p-V-Diagramm (die Kurvenform der Hyperbeln schätzen Sie schematisch ab). Markieren Sie durch Schraffierung den geometrischen Teil, der der Nettoarbeit des Systems entspricht.

Berechnung: 4bp A: VA=30,0 L ⇒ pA=nRTheißVA=3∙8,314∙107330∙10-3=8,92 bar B: pB=1,70 bar ⇒ VB=nRTheißpB=3∙8,314∙10731,7∙10-5=157 L C: VC=157 L ⇒ pC=nRTkaltVC=3∙8,314∙508157∙10-3=0,807 bar D: VD=30,0 L ⇒ pD=nRTkaltVD=3∙8,314∙50830∙10-3=4,22 bar Skizze: Schraffierte Fläche = w 3bp

2.4. Berechnen Sie die Arbeit der reversiblen isothermen Expansion bei 800°C und die Wärme, die an die Umgebung der Maschine abgegeben wird.

Berechnung: 2bp w=3RTheißln30157=-44,3 kJ w=3RTkaltln30157=-21,0 kJ

2.5. Berechnen Sie die Endtemperatur und den Enddruck der adiabatischen Expansion.

Berechnung: 3bp p1∙V1CPCV=p2∙V2CPCV und CPCV=5R2∙23R=53 p2=p1∙VAVB53=8,92∙3015753=0,565 bar T2=pVnR=56500∙157∙10-33.8,314=356 K

B. Bouardsches Gleichgewicht

2.6.Wie viel Molprozent CO enthält das Gleichgewichtsgemisch bei 727°C?

70% 0,5bp

2.7. Berechnen Sie KP der Reaktion bei 727°C und einem Gesamtdruck von 0,8 bar.

Berechnung: KX=0,720,3=1,63 beim Druck des Diagramms: KP=KX∙pg=1,63 1bp

2.8. Berechnen Sie den prozentuellen Anteil von CO bei 727°C und einem Gesamtdruck von 2,0 bar.

Berechnung: 4,5bp CO2; CO. n0; 1; 0. Δn; -a; +2a. neq; 1-a; 2a. xeq; 1-a1+a; 2a1+a. Kx=2a2∙(1+a)1+a2∙1-a=4a21-a2 ⇒ Kp=4a21-a2∙2=1,63 4a2=0,815-0,815a2 ⇒ a=0,8154,815=0,411 mol xCO=2∙0,4111+0,411=0,584 ⇒ 58,3% CO

C. Eine Isomerisierung

2.8. Berechnen Sie die Gleichgewichtskonstante der Reaktion und die Gleichgewichts-zusammensetzung bei 25°C.

Berechnung: 2,5bp K=e-∆RGORT=e-17008,314∙298=0,50 F6Pea=x G6Pea=1-x ⇒ K=0,5=x1-x ⇒ x=0,33 0,33 mol F6P und 0,67 mol G6P

2.9. Berechnen Sie die Freie Reaktionsenthalpie ∆RG in Abhängigkeit vom Anteil an Fructose-6-Phosphat in beliebigen Reaktionsmischungen (mindestens 6 Werte) und skizzieren Sie diese Abhängigkeit im gegebenen Diagramm.

∆RG=∆RGO+RTlnQ ∆RG=∆RGO+RTlnx1-x ∆RG=1,7+2,48∙lnx1-x kJ x; ∆RG (kJ). 0; -∞. 0,1; -3,75. 0,2; -1,74. 0,33; 0. 0,4; 0,69. 0,6; 2,71. 0,8; 5,14. 0,9; 7,15. 1,0; +∞. 5,5bp

Aufgabe 3		54/ 15  Punkte

Drei Metalle aus dem Kupferbergwerk

A. Das Kupfer selbst

3.1. Berechnen Sie die Gitterkonstante a in Angström (1Å = 100 pm)

Gitterkonstante a = 3,70 Å 2bp

Berechnung: ρ=mV=4⋅MCu/NAa3=8,29 g⋅cm-3 ⇒ a = 34⋅63,558,29⋅6,0221⋅1023= 3,70 Å

3.2. Berechnen Sie den Atomradius des durchschnittlichen Atoms.

errechneter Atomradius r = 1,30Å

Berechnung: Mdurchschn=63,55⋅0,75+65,41⋅0,25=64,015 1bp a = 34⋅64,0158,51⋅6,0221⋅1023= 3,683 Å 1bp 2a2=4r2 ⇒r= 1,30Å 1bp

| 3.3. Geben Sie die empirischen Formeln der in den beiden Elementarzellen dargestellten Verbindungen an. |  |
| --- | --- |
| A: CuAu 1bp | B: Cu3Au 1bp |

B. Kupfermineralien und Kupfergewinnung

| 3.4. Ermitteln Sie die Formeln der Verbindungen X und Y. |  |
| --- | --- |
| X: SiO2 1bp | Y: Fe2SiO4 1bp |
| Zeigen Sie Ihre Berechnung: 53,2516=n⋅46,75M ⇒M=n⋅14,05 N scheidet aus (NO2 nicht schwer schmelzbar) Si passt X ist SiO2 Y: 31,41% O ... 1,9631 mol ... 4 13,78 % Si ... 0,4906 mol ... 1 54,81% Fe ... 0,9814 mol ... 2 |  |
| 3.5. Schreiben Sie abgestimmte Reaktionsgleichungen für die Schritte a. bis d. an: |  |
| a. 6 Cu5FeS4 + 13 O2 15 Cu2S + 2 Fe3O4 + 9 SO2 2bp |  |
| b. 2 Fe3O4 + 2 CO + 3 SiO2 3 Fe2SiO4 + 2 CO2 1bp |  |
| c. 2 Cu2S + 3 O2 2 Cu2O + 2 SO2 1bp |  |
| d. 1 Cu2S + 2 Cu2O 6 Cu + SO2 1bp |  |

3.6. Zeichnen Sie im leeren Diagramm die Zusammensetzungen von Pyrit (FeS2) (46,5 % Fe) und Cubanit (CuFe2S3)(23,4% Cu, 41,1% Fe) ein. FeS2 3bp CuFe2S3 3bp grauer Bereich: schmelzmetallurgisch brauchbare Cu-Fe-S- Zusammensetzungen

3.7. Geben Sie für die schmelzmetallurgisch brauchbaren Cu-Fe-S-Zusammensetzungen an:

a) den maximalen Fe-Anteil, den diese Mischung haben kann 56,5 % 2bp b) den minimale S-Anteil, den diese Mischung haben muss 16,5 % 1bp

C. Seltsame Kupferverbindungen

| 3.8. Geben Sie eine abgestimmte Reaktionsgleichung für die Bildung von Kaliumhexafluoridocuprat(III) an. |  |
| --- | --- |
| 6 KCl + 2 CuCl2 + 6 F2 2 K3[CuF6] + 5 Cl2 2bp |  |
| 3.9. Geben Sie die gesamte Elektronenkonfiguration für Cu(III) im Grundzustand an. |  |
| 1s22s22p63s23p63d8 1bp |  |
| 3.10. Skizzieren Sie die Aufspaltung der d-Orbitale für den Komplex und kreuzen Sie richtig an: |  |
| d-Orbitalschema mit Elektronenbesetzung: eg —— —— t2g —— —— —— 2bp | diamagnetisch X paramagnetisch 1bp |

| 3.11. Zeichnen Sie eine Valenzstrichformel und kreuzen Sie richtig an |  |
| --- | --- |
| Struktur von H5IO6: 2bp | Geometrie nach VSEPR linear trigonal planar tetraedrisch quadratisch bipyramidal X oktaedrisch 1bp |
| 3.12. Geben Sie die Summenformel des Cu-haltigen Komplexanions an: |  |
| Summenformel: [Cu(O6IH)2]5- 2bp |  |
| Begründen Sie durch Rechnung M (HIO64-) = 224 M(Komlex mit 12,4%Cu) = 63,55/0,124 = 513 zwei HIO64- nötig |  |
| 3.13. Schlagen Sie eine Struktur für dieses Anion vor: |  |
| 3bp |  |

D. Arsen

3.14. Geben Sie abgestimmte, vollständige Zerfallsgleichungen für beide Vorgänge an. Notieren Sie die Nuklide mit Massenzahlen.

β+: 3374As → 3274Ge + e+ + νe 1bp

β–: 3374As → 3474Se + e + ν̅e 1bp

3.15. Berechnen Sie die Zerfallskonstante für den β+ Zerfall in s-1.

β+: λ1 = 2,980⋅10-7s-1 2bp

Berechnung: λ=ln2τ=ln217,77⋅24⋅3600 = 4,5147⋅10-7s-1 β+: λ1=λ⋅0,66= 2,980⋅10-7s-1

3.16. Geben Sie die Massenzahl des Ge-Isotops an, das nach obiger Gleichung umgewandelt wird.

Massenzahl A = 72 1bp

3.17. Berechnen Sie die Aktivität der Probe unmittelbar nach der Bestrahlung.

Aktivität A = 1,80 MBq 3bp

Berechnung: 0,743 g GeO2 7,101 mmol Ge 1,946mmol 72Ge = 1,172⋅1021 Atome 72Ge 1,172⋅1021⋅3,4⋅10-9=3,985⋅1012Atome wurden umgewandelt A=Nλ=3,985⋅1012⋅4,515⋅10-7=1,80⋅106

E. Reaktionen von quadratisch planaren Platin(II)-Komplexen

| 3.18. Geben Sie an, welcher Buchstabe für welchen Liganden steht. |  |  |
| --- | --- | --- |
| A: Cl- B: NO2- C: NH3 D: py je1bp = 4 bp |  |  |
| 3.19. Zeichnen Sie Konfigurationsformeln für die Komplexe IV - VI. |  |  |
| IV 1bp | V 2bp | VI 1bp |
| 3.20. Wie viele Isomere kann es von Komplex VI geben? |  |  |
| Es gibt _____ 3 ________ mögliche Isomere. 1bp |  |  |

Aufgabe 4		50/ 15   Punkte

Synthese von verschiedenen Arzneimitteln

A. Verapamil

4.1. Geben Sie die absolute Konfiguration an diesem Zentrum an.

S 1bp

| 4.2. Zeichnen Sie Konstitutionsformeln von B und C und geben Sie eine mögliche Formel für das Reagenz a an. |  |
| --- | --- |
| Reagenz a: LiAlH4 oder H2/Katalysator 0,5 bp |  |
| B 1bp | C 1bp |

| 4.3. Zeichnen Sie die Strukturformel der Verbindung D. Schreiben Sie das Reagenz b und zwei Reaktionsbedingungen auf. |  |
| --- | --- |
| D 2 bp | b: CH3OH 0,5 bp 2 Bedingungen: H+, erhitzen 0,5 bp |

| 4.4. Schreiben Sie mögliche Reagenzien für c, d, e, f , g und h an. |  |
| --- | --- |
| c: starke Base, NaOEt, LDA etc. 0,5 bp | f: CH2=CH-CH2Br 0,5 bp |
| d: (CH3)2CH-Br (I) 0,5 bp | g: OH-, H2O 0,5 bp |
| e: siehe c 0,5 bp | h: H3O+ 0,5 bp |

| 4.5. Zeichnen Sie Strukturformeln der Verbindungen I, J, K, L und M. |  |
| --- | --- |
| I 1 bp | J 2 bp |
| K 2 bp | L 2 bp |
| M 3 bp |  |

4.6. Nach welchem Mechanismus verläuft die Reaktion von M und C zum Verapamil? Wozu dient das Et3N?

Nucleophile Substitution, SN2 0,5 bp

Zum Abfangen des HCl, Verschiebung des Gleichgewichts nach rechts 0,5 bp

4.7. Schreiben Sie die Absolutkonfiguration zu den Asymmetriezentren in der Strukturformel.

3bp

| 4.8. Wie heißt die Reaktion von N mit Oxalsäurediethylester? |  |
| --- | --- |
| Claisen-Esterkondensation 0,5 bp |  |
| 4.9. Zeichnen Sie den 1. Schritt des Angriffs auf den Oxalsäurediethylesters. |  |
| 2 bp |  |
| 4.10. Schreiben Sie Strukturformeln der Verbindungen N, O,P und Q. |  |
| N 2 bp | O 3bp |
| P 2 bp | Q 2 bp |

| 4.11. Schreiben Sie Stereoformeln der Verbindungen R, S und T und schlagen Sie für i ein mögliches Reagenz vor. |  |  |
| --- | --- | --- |
| R 2 bp | S 3 bp |  |
| T 2 bp | Reagenz i: 0,5 bp LiAlH4 |  |
| 4.12. Zeichnen Sie die Spezies, die aus R mit der Base NaH entsteht. Zeigen Sie mit einem Pfeil, wie der Angriff zum Bicyclus erfolgt. |  |  |
| 2 bp |  |  |
| 4.13. Zeichnen Sie Strukturformeln der Verbindungen W, X, Y und Z. |  |  |
| W 1 bp |  | X 1 bp |
| Y 1 bp |  | Z: 1 bp |
| 4.14. Nach welchem Mechanismus läuft die Reaktion von V nach W? |  |  |
| Elektrophile Substitution, SE 0,5 bp |  |  |

4.15. Schreiben Sie für diese Umsetzung eine abgestimmte Reaktionsgleichung an.

1 bp

Aufgabe 5		25,5/ 7,5   Punkte

Ein synthetisches Nucleosid als HI-Virustatikum

5.1. Nennen Sie die drei Strukturelemente eines Nukleotids.

organische, heterocyclische Base; Zucker (meist eine Pentose), Phosphorsäure 1,5bp

5.2. Zeichnen Sie die Struktur eines 3-Desoxy-„Purinnukleotids“.

4bp alternativ: Guanin als Base und / oder 2´ verestert; auch Di-oder Triphosphat sind richtig

5.3. Schreiben Sie die Reaktionsgleichung, welche von der offenkettigen Form, (2S, 3R, 4 R)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal, zur α-D-Arabinofuranose führt, auf. Stellen Sie das Edukt in Fischerprojektion und das Produkt in Haworthprojektion dar.

3bp

5.4. Wie heißt der Reaktionstyp, der von der offenkettigen Form zur Ringform führt?

nucleophile Addition (AN) 1bp

5.5. Berechnen Sie die Summenformel von A.

C3,67H4,90O1,63N1,22F0,41 C9H12O4N3F 2bp

5.6. Zeichnen Sie die Strukturformel von A.

4bp

| 5.7. Schreiben Sie die Strukturformeln der Stoffe B bis G in die dafür vorgesehenen Kästchen. Phenyl wird wie üblich mit Ph abgekürzt. Ist die Base nicht an einer Reaktion beteiligt wird sie mit Base abgekürzt. Sollten Sie keine Strukturformel für A finden, verwenden Sie ein Nukleosid mit Guanin oder Adenin als Base und einen Zucker mit einer primären Hydroxylgruppe. |  |
| --- | --- |
| B: 1bp | C: 1bp |
| D: 1bp | E: 1bp |
| F: 1bp | G: 1bp |

5.8. Schreiben Sie in die Kästchen ein w für eine wahre Aussage und ein f für eine falsche Aussage. Für sinnloses Ankreuzen gibt es Abzüge. Allerdings gibt es keine „Minuspunkte“ auf die gesamte Teilaufgabe.

3,5bp f Die Abwesenheit der 2´-Hydroxygruppe ist die Ursache für die molekulare Wirkungsweise. w Das Nukleosidanalagon G konkurriert kompetitiv mit dCTP. f Das Nukleosidanalagon G konkurriert kompetitiv mit CTP. f Das Nukleosidanalagon G konkurriert kompetitiv mit TTP. w Der Kettenabbruch bei der DNA-Elongation ist der entscheidende Faktor der inhibitorischen Wirkung. f Die reverse Transkriptase, eine DNA-abhängige DNA-Polymerase, des HI-Virus baut das falsche Nukleotid ein. w Die reverse Transkriptase, eine RNA-abhängige DNA-Polymerase, des HI-Virus baut das falsche Nukleotid ein.

Aufgabe 6		xx Punkte

Das Meerrettich-Enzym

6.1. Leiten Sie mit den zugrunde liegenden Teilgleichungen ein Geschwindigkeitsgesetz ab.

4bp K=[H3O2+]H2O2[H3O+]→ H3O2+=KH2O2[H3O+] v=k2I-[H3O2+] v=Kk2H2O2H3O+I-=k1k2k-1∙H2O2H3O+I-

Enzymkinetik

6.2. Schreiben Sie die Einheit von KM an.

mol∙L-1 1,5bp

6.3. Berechnen Sie die maximale Geschwindigkeit dieser Reaktion.

vmax=v(KM+S)[S]=1,50∙10-3 mol∙L-1∙s-1 2bp

6.4. Skizzieren Sie den Graph von Glg.1, indem Sie v gegen [S] auftragen. Es ist nicht erforderlich die Achse zu skalieren.

3bp

6.6. Zeigen Sie rechnerisch unter welcher Bedingung vmax erreicht wird.

3bp S≫KM: v= lim[S]→∞vmax[S]KM+[S]=vmax

6.7. Eine Lineartransformation von Glg. 1 führt zur Gleichung nach Lineweaver und Burk (Glg. 2). Führen Sie mit Glg. 1 eine Lineartransformation (=Linearisierung) durch und zeigen Sie Ihre Berechnung, indem Sie den Kehrwert bilden. Skizzieren Sie den Funktionsgraph, wobei wiederum keine Skalierung der Achsen erforderlich ist. Beschriften Sie die Achsen und tragen Sie den Ordinatenabschnitt (x=0) ein. Finden Sie einen Ausdruck für den Anstieg der Funktion.

5bp 1v=KMvmax∙1S+1vmax ∆y∆x=KMvmax

6.8. Leiten Sie das Geschwindigkeitsgesetz (Michaelis-Menten Gleichung) her und zeigen Sie schrittweise Ihre Berechnungen (Anwendung: Quasistationäritätsmodell).

7bp d[ES]dt=0=kaES-k-aES-kbES=0 Etot=E+ES→E=Etot-[ES] kaEtot-ESS=k-a+kb[ES] EtotSka-ESSka=k-a+kb[ES] EtotSka=[ES](k-a+kb+kaS) ES=EtotSka(k-a+kb+kaS) ES=EtotSk-a+kbka+S) ES=EtotSKM+S) v=[ES]∙kb v=kbEtotSKM+S) v=vmax∙SKM+S)